Aménagement Bureaux

ACADEMIE

59000 LILLE

CAHIER  DES  CLAUSES    TECHNIQUES        PARTICULIERES

LOT 1 CLOISONNEMENT

| Maitre d’Ouvrage : | Représentant MO : |
| --- | --- |
| France Travail 28/30 rue Elisée Reclus 59666 Villeneuve d’Ascq M. FURMANIAK Tél : 06 34 51 62 61 Mail : david.furmaniak@francetravail.fr | France Travail 28/30 rue Elisée Reclus 59666 Villeneuve d’Ascq M. FURMANIAK Tél : 06 34 51 62 61 Mail : david.furmaniak@francetravail.fr |
| Bureau de contrôle | Coordonnateur S.P.S. : |
| BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| 34B rue de la Ladrié 59650 Villeneuve d’Ascq | 34B rue de la Ladrié 59650 Villeneuve d’Ascq |
| Tél : +33 3 20 19 25 11 | Tél : +33 3 20 19 25 11 |
| Mail : pauline.de-maret@bureauveritas.com | Mail : pauline.de-maret@bureauveritas.com |

SOMMAIRE

- GENERALITES

  - OPERATION	P 3

  - PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION	P 3

  - MONTANT DU MARCHE	P 3

  - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	P 4

  - REGLEMENTS ET NORMES	P 4

| 2. SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES |  |
| --- | --- |

| 2.1 GENERALITES | P 5 |
| --- | --- |
| 2.2 MISE EN ŒUVRE | P 5 |
| 2.3 NORMES ET QUALITES DES MATERIAUX | P 5 |
| 2.4 CARRACTERISTIQUES DES TRAVAUX | P 5 |
| 2.5 RECONNAISSANCE ET CONTROLE DES SUPPORTS | P 6 |
| 2.6 STOCKAGE ET POSE | P 6 |
| 2.7 NETTOYAGE | P 7 |
| 2.8 MATERIEL DE CHANTIER ET MOYENS D’ACCES | P 7 |

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1	CLOISONS AMOVIBLES	P 9

3.2	BLOC PORTES	P 9

3.3	BLOC PORTES CF	P 9

3.4	BARRIERES PHONIQUES	P 9

3.5	FERME-PORTES		P 10

3.6	DALLES FAUX PLAFOND	P 10

3.7	PLINTHES ET COUTOURS DE PORTE	P 10

3.8	CLOISON COUPE-FEU 1 HEURE	P 10

3.9	MUR MOBILE ACCORDEON	P 11

3.10	AMENAGEMENT MEUBLE CUISINES	P 12

3.11	MISE EN PEINTURE	P 14

- GENERALITES

  - OPERATION

Cette opération correspond à l’aménagement de bureaux et salle de formation de l’Académie France Travail à LILLE 172 Rue Pierre Mauroy 59000 LILLE.

Le Maître d’Ouvrage est France Travail.

Cet immeuble comprend une surface à aménager sur 4 niveaux du RDC au R+3. Ce chantier s’effectuera en 1 phase.

  - PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION

Démarrage des travaux :	Début octobre 2026

Fin des travaux :	Fin décembre 2026

L’entrepreneur prendra donc toutes les mesures nécessaires à la tenue du planning.

En cas de non-respect, il s’expose aux pénalités de retard décrites au C.C.A.P. fourni en même temps que le C.C.T.P.

Une pré-réception sanctionnera les travaux d’installations avant la réception définitive. Tous travaux non exécutés ou mal exécutés par rapport au C.C.T.P. seront notifiés et communiqués à l’entrepreneur pour qu’il y remédie avant la réception définitive.

A la réception, les malfaçons feront l’objet de réserves. L’entrepreneur devra y remédier dans un délai d’un moi.

Les réserves importantes perturbant le fonctionnement de France Travail entraîneront des pénalités définies au C.C.A.P.

  - MONTANT DU MARCHE

Le présent lot est traité à prix global forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d’intérieur et aux indications du présent document.

Les plans d’intérieur et le présent C.C.T.P ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur l’ensemble des ouvrages à réaliser, mais ils ne sauraient en aucun cas traiter de tous les cas particuliers et de détails que l’entrepreneur de part sa compétence professionnelle ne saurait ignorer.

Il est donc bien entendu que l’entrepreneur s’est parfaitement rendu compte de l’importance de la nature des travaux à exécuter et qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles à un éventuel oubli du C.C.T.P. ou des plans. De ce fait, il ne pourra en aucun cas prétendre d’erreurs ou d’omissions à la majoration du prix global de son marché.

  - DOCUMENT A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

- Devis établi sur le « bordereau de prix » joint au C.C.T.P., signé.

- L’acte d’engagement signé.

  - REGLEMENT ET NORMES

La proposition de l’entreprise devra être conforme aux textes connus à la date de remise de son offre, ainsi qu’aux règles de l’art :

  - Lois, décrets, arrêtés et circulaires ministérielles

  - Normes AFNOR

  - DTU du C.S.T.B.

  - Publication U.T.E.

  - Règles et recommandations interprofessionnelles

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

  - GENERALITES

Tous les ouvrages seront conçus pour résister sans déformation aux différences de température et de degré-hydrométrique.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit à la fourniture, soit à la pose, seront immédiatement déposés et remplacés.

  - MISE EN ŒUVRE

Les parements sont parfaitement dressés de manière qu’il ne reste ni trace de sciage, les rives bien droites et parfaitement poncé. Les assemblages sont parfaitement ajustés.

Les panneaux sont posés avec soins.

Les ouvrages sont posés à l’aplomb parfait à leur emplacement défini par les plans. Les arrêtes risquant d’être dégradées sont protégées par des fourrures provisoires.

Tous les ouvrages confectionnés dont l’exécution est négligée sont rigoureusement refusés.

  - NORMES ET QUALITES DES MATERIAUX

Les règles professionnelles reconnues par l’AFAQ pour la conception, la fabrication et la mise en œuvre des cloisons amovibles à structure métallique, (S 10980)

SNFA-01-81 devront être respectées ainsi que les procès-verbaux du CSTB qui devront être fournis avant signature du marché.

Isolation phonique : 42 dB

Réaction au feu : M1, EUROCLASSES A2

  - CARRACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Sont inclus notamment dans la prestation de l’entreprise :

- La protection de l’ensemble des sols sera à la charge du présent lot et réalisé avec un film de protection auto-adhésif.

- L’implantation et le traçage du développé de la cloison

- La fourniture et la mise en œuvre des cloisons y compris accessoires, protections

- Les couvre joints

- Les fournitures, pose, dépose et enlèvement du matériel d’exécution

- Le nettoyage et l’enlèvement des gravois

- Les réparations des défauts localisés, conformément à l’article 4.62 du DTU 25.31

  - RECONNAISSANCE ET CONTROLE DES SUPPORTS

Avant toute intervention, l’entrepreneur du présent lot vérifiera l’ensemble des supports devant recevoir ses ouvrages, et signalera au représentant du maître d’ouvrage et aux autres corps d’état intéressés toutes les défectuosités ou malfaçons qu’il aura pu constater.

Après acceptation des supports, l’entrepreneur du présent lot sera seul responsable et aura à sa charge tous travaux de remise en conformité, car en aucun cas, il ne devra poser ses ouvrages sur ou contre des supports défectueux

  - STOCKAGE ET POSE

Les matériaux (plaques, profilés d’ossature) seront stockés à l’abri des intempéries dans un endroit sec et ventilé, désigné d’un commun accord entre le représentant du maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

Toutes les précautions seront prises par l’entreprise pour maintenir les stockages de matériaux au sec et au degré d’humidité recommandé par le fabricant.

Préalablement à la mise en dépôt, les aires de stockage seront nettoyées et débarrassées de tous gravois, balayées par les soins de l’entrepreneur.

Le stockage de matériaux se fera en considération des surcharges admissibles sur les planchers et dallages, la répartition des charges étant subordonnée à l’accord du bureau de contrôle.

Le stockage des matériaux ne doit pas entraîner une gêne, en ce qui concerne l’organisation et l’exploitation du chantier par les autres entreprises.

Les plaques de plâtre, panneaux isolants en plaques seront stockés sur des cales de 10 cm minimum de largeur et d’épaisseur suffisante pour assurer une ventilation correcte entre les piles, l’espacement maximum entre deux cales étant limité à 40 cm.

Les éléments de structure des cloisons doivent faire l’objet d’une manutention et d’un stockage particulier pour éviter toutes déformations et détériorations. Ils ne doivent en aucun cas être stockés dans l’emprise de circulation de chantier.

Les coupes des éléments métalliques à l’aide de scie circulaire ne seront réalisées que lorsque toutes les dispositions seront réunies pour éviter tout incendie ou détérioration des ouvrages existants par projection des scories.

  - NETTOYAGE

Après terminaison des travaux, l’entrepreneur titulaire du présent lot doit le nettoyage des pièces où il a travaillé et fait constater au maître d’œuvre que toutes traces de plâtre, colle ou autres ont été enlevées.

  - MATERIEL DE CHANTIER ET MOYEN D’ACCES

L’entrepreneur doit mettre à disposition sur le chantier tous les matériels qu’il juge utiles à l’exécution de ses travaux. Néanmoins, le coordonnateur SPS réserve le droit de demander la mise en service de matériel plus conséquent s’il juge que celui qui est sur le chantier ne répond pas aux normes de sécurité.

- DESCRIPTION DES OUVRAGES

  - CLOISONS AMOVIBLES

Pour rappel, l’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose d’un film de protection auto-adhésif sur l’ensemble des sols de chaque plateau avant la pose des cloisons amovible.

    - MODULES PLEINS

- Référence : MECANALU ou similaire

- Epaisseur : 80 mm

- Parements plaque de plâtre BD 13 revêtu 1 face de vinyle blanc lisse ou noir lisse

- Profils aluminium laqués au four coloris Blanc RAL 9010 ou Noir RAL 9011

- Remplissage en laine de verre semi rigide de 45mm d’épaisseur

- Hauteur des cloisons : 2m60

- La pose sera effectuée après la pose du revêtement de sol souple

- Isolation acoustique : 42 DB

- Hauteur sous-faux plafond : 2m60

- Y compris raccords entre le profil de la façade et le profil de la cloison

Localisation : Hauteur :

Variable en fonction de la retombée en circulation – 2.35 - 2.60 m

- Les bureaux

- Salles de formation

- Salle de réunion

- Coworking

- Salle Détente

    - MODULES VITRES

- Caractéristiques dito modules pleins

- Simple vitrage STADIP 44.2

- Toute hauteur

- Ossature en aluminium laqué au four coloris Noir RAL 9011

Localisation :

Variable en fonction de la retombée en circulation – 2.35 - 2.60 m

- Cloison côté circulation de tous les bureaux au R+3

  - BLOCS PORTES

- Huisserie aluminium laqué Blanc RAL 9010 ou Noir RAL 9011, Sécurité avec joint caoutchouc incorporé

- Porte à âme pleine, revêtement stratifié 2 faces Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10 de chez JELD WEN

- Plinthe automatique en pied de porte (Entre bureaux)

- Chant bois naturel

- Couvre joint aluminium laqué Blanc RAL 9010 ou Noir RAL 9011

- 3 paumelles aluminium laqué Blanc RAL 9010 ou Noir RAL 9011

- Béquilles et rosaces

- Serrure de sûreté à canon Européen à bouton moleté s’entrouvrant

- Butée de porte

- Porte toute hauteur sans imposte

Localisation :	Portes de 93 cm :

- RDC : 9 U

- R+1 : 9 U

- R+2 : 9 U

- R+3 : 7 U

  - BLOCS PORTES CF

Fourniture et pose de bloc porte coupe-feu ½ h constitué d’un bâti bois, d’une porte en stratifié à âme pleine Chêne Hamilton Naturel H3303 ST10 de chez JELD WEN et d’un ferme porte à glissière

- Béquilles et rosaces

- Butée de porte vissée au sol

- Serrure de sûreté à canon européen

Localisation : Portes de 93 :

Local Stockage et Local Technique

  - BARRIERES PHONIQUES

Pose de barrières phoniques en laine de roche semi-rigide en plénum du plafond suspendu

La hauteur du plénum est comprise entre 10 et 35 cm

Localisation :

A l’aplomb des cloisons amovibles des bureaux, salles de formation et salle détente.

  - FERME-PORTES

Pose de ferme-portes à glissière de chez DORMA ou similaire.

Localisation :	Sur les portes des locaux spécifiques

  - DALLES DE FAUX PLAFOND

L’entrepreneur procédera au remplacement de dalles de faux plafond en remplacement de dalles abimées lors de la réalisation des travaux, dito existant.

Localisation :	Sur l’ensemble des plateaux

  - PLINTHES ET CONTOURS DE PORTE

Fourniture et pose de plinthes de 10 cm en médium ainsi que les contours de bâtis de porte coupe-feu.

Localisation : Portes de 93 :

Local Stockage et Local Technique

  - CLOISON COUPE-FEU 1 HEURE

Fourniture et pose d'une cloison coupe-feu de degré EI 60 conforme aux normes et aux procès-verbaux de classement en vigueur.

L'ouvrage sera réalisé selon un système sous procès-verbal de classement feu en vigueur, de type Placostil® 98/48 EI 60 ou techniquement équivalent, comprenant :

- Travaux préparatoires de dépose du plafond suspendu au droit de la cloison pour atteindre la dalle. A l’issue de la pose de la cloison, reprise du faux plafond existant y compris toutes subjection de finition, cornières, ossature faux plafond et dalle de faux plafond…

- Ossature métallique en acier galvanisé constituée de rails et montants de 48 mm d'épaisseur minimum.

- Incorporation d'un matelas isolant en laine de roche semi-rigide d'épaisseur adaptée aux exigences du système retenu.

- Parements constitués de plaques de plâtre de type DF (haute dureté et résistance au feu) fixées sur l'ossature conformément aux prescriptions du fabricant et au procès-verbal de résistance au feu.

- Traitement complet des joints par bandes et enduits spécifiques.

- Mise en œuvre de toutes sujétions de renforts, découpes, raccordements et adaptations aux ouvrages existants.

Les raccordements périphériques seront réalisés par calfeutrement coupe-feu certifié afin de garantir la continuité du degré coupe-feu de l'ouvrage.

Les traversées éventuelles de réseaux (courants forts, courants faibles, plomberie, ventilation, etc.) feront l'objet d'un traitement coupe-feu spécifique par produits bénéficiant d'un classement feu adapté, de manière à conserver le degré EI 60 de la paroi.

L'entreprise devra fournir, avant exécution, les procès-verbaux, rapports de classement ou évaluations de performance justifiant la conformité du système proposé.

Localisation :

Local Stockage et Local Technique

  - MUR MOBILE ACCORDEON

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’un mur mobile accordéon sans structure porteuse de chez ACOPLAN ou équivalant, d’un affaiblissement acoustique de 47 dB.

La cloison pliante est composée d’un ou de deux vantaux. Il s’agit de panneaux reliés entre eux par des charnières qui coulissent sur une barre de seuil. Les éléments sont composés de deux parements d’agglomérés encadrés par des profils aluminium. Des joints souples hauts et bas participent à l’étanchéité phonique.

La BARRE DE SEUIL (rail bas) porteuse est d’une épaisseur totale de 9 mm ou 14 mm si renforcé. Elle est semi encastrable dans le revêtement de sol PVC ou moquette de 4 mm maximum. Elle est en aluminium anodisé.

Le RAIL HAUT, servant de guide, est d’une hauteur de 84mm (réglable de 58mm à 94mm). Il est laqué Blanc (9010 ou 9003). Autre laquage possible en option

Localisation :	Salle de formation au RDC

  - AMENAGEMENT MEUBLES CUISINES

Les prestations comprennent la fourniture, le montage, la pose, les réglages, les raccordements nécessaires et la mise en service des équipements de cuisine décrits ci-après. Les ouvrages seront exécutés conformément aux règles de l'art, aux prescriptions des fabricants et aux normes en vigueur.

- Meuble colonne réfrigérateur avec réfrigérateur intégré

Fourniture et pose d'un meuble colonne, destiné à l'encastrement ou à l'intégration d'un réfrigérateur.

La prestation comprend :

- La fourniture du meuble colonne en panneaux mélaminés, coloris au choix du Maître d'Ouvrage ;

- Les joues, plinthes, quincailleries, ferrures et accessoires nécessaires ;

- La fourniture du réfrigérateur de capacité adaptée à l'usage du local ;

- Le montage, l'assemblage et la fixation du meuble ;

- L'intégration et le raccordement électrique du réfrigérateur sur attente existante ;

- Les réglages, essais de fonctionnement et nettoyage en fin d'intervention.

- Meuble colonne micro-ondes avec deux micro-ondes pose encastrée

Fourniture et pose d'un meuble colonne, destiné à recevoir deux fours micro-ondes posés en niche.

La prestation comprend :

- La fourniture du meuble colonne avec niches adaptées aux dimensions des appareils ;

- La fourniture de deux fours micro-ondes encastrable ;

- Le montage et la fixation du mobilier ;

- La mise en place des appareils ;

- Le raccordement électrique sur prises existantes ;

- Les réglages et essais de fonctionnement.

- Meuble bas 120 cm à tiroirs et meuble haut 120 cm

Fourniture et pose d'un ensemble de rangement comprenant :

- Un meuble bas largeur 120 cm équipé de tiroirs sur coulisses à sortie totale ;

- Un meuble haut largeur 120 cm avec portes battantes.

La prestation comprend :

- Les caissons, façades, poignées ou système d'ouverture intégré ;

- Les tablettes intérieures ;

- Les ferrures, charnières et accessoires ;

- Le montage, l'assemblage et la fixation sur supports existants ;

- Les réglages des ouvrants ;

- Les finitions et nettoyage.

- Meuble sous évier 120 cm avec lave-vaisselle intégré et chauffe-eau électrique 15 litres

Fourniture et pose d'un meuble sous évier largeur 120 cm ou 100 cm spécialement aménagé pour recevoir un lave-vaisselle intégré et un chauffe-eau électrique sous évier.

La prestation comprend :

- La fourniture du meuble adapté aux équipements ;

- La fourniture d'un lave-vaisselle intégrable ;

- La fourniture d'un chauffe-eau électrique sous évier d'une capacité de 15 litres ;

- Les découpes et aménagements nécessaires ;

- Le raccordement du lave-vaisselle aux réseaux d'alimentation et d'évacuation existants ;

- Le raccordement hydraulique et électrique du chauffe-eau ;

- Les essais de fonctionnement et la mise en service des équipements.

- Évier granit et robinet mitigeur à bec orientable

Fourniture et pose d'un évier en matériau composite type granit avec robinetterie associée.

La prestation comprend :

- La fourniture de l'évier granit, coloris au choix du Maître d'Ouvrage ;

- La fourniture d'un mitigeur à bec orientable ;

- La fourniture de la bonde, siphon, vidage et accessoires de raccordement ;

- Les découpes nécessaires du plan de travail ;

- La pose de l'évier ;

- La pompe de relevage

- Le raccordement aux réseaux d'alimentation et d'évacuation existants ;

- Les essais d'étanchéité et de fonctionnement ;

- Les finitions par joints silicone sanitaires.

L'entreprise devra inclure dans son offre :

- La prise de cotes sur site ;

- La fourniture de toutes quincailleries, fixations et accessoires nécessaires ;

- Les percements et adaptations courantes ;

- La protection des ouvrages existants ;

- L'évacuation des emballages et déchets de chantier ;

- Le nettoyage complet des équipements avant réception des travaux.

Localisation :

- RDC :

  - 1 Colonne Réfrigérateur

  - 1 Meuble évier 100

  - 1 Meuble 120

- R+1 :

  - 1 Colonne Réfrigérateur

  - 1 Colonne Micro-ondes

  - 1 Meuble évier 120

  - 1 Meuble 120

  - MISE EN PEINTURE

Préparation, fourniture et application de peinture sur supports neufs en plaques de plâtre et sur peinture existante destiné à obtenir une finition soignée et homogène.

La prestation comprend notamment :

Préparation des supports

- Vérification de l'état des supports.

- Égrenage, dépoussiérage et nettoyage des surfaces.

- Reprise ponctuelle des imperfections, défauts de planéité et traces de joints si nécessaire.

- Application d'une couche d'impression adaptée aux plaques de plâtre neuves.

Mise en peinture

- Fourniture et application de deux couches de peinture acrylique finition velours.

- Teinte blanche au choix du Maître d'ouvrage.

- Respect des temps de séchage entre couches conformément aux prescriptions du fabricant.

- Application au rouleau, à la brosse ou par procédé adapté permettant l'obtention d'un aspect uniforme sans trace de reprise.

Finition

- Aspect final régulier, parfaitement couvrant et exempt de coulures, manques, cloques ou différences de teinte.

- Protection des ouvrages conservés pendant les travaux.

- Nettoyage des surfaces et évacuation des déchets en fin d'intervention.

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux DTU en vigueur, aux prescriptions des fabricants et aux règles de l'art.

Localisation :

Ensemble des murs du local de stockage au RDC (2 faces)

Ensemble des murs du local technique au R+1 (2 faces)

1 Pan de mur au local Détente au R+3

1 Forfait reprises ponctuelles